МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ»

МГРИ

Кафедра механики и инженерной графики

РАСЧЕТ ОДНОСТУПЕНЧАТОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО

РЕДУКТОРА

Пояснительная записка к проекту по деталям машин

Вариант 14

Выполнил:

Студент группы ЗРТ-21,

Юлдашев Бекзод Бахтиёрович

Проверил:

к.т.н., доцент Арсентьев Юрий Александрович

Москва, 2026

Задание на проектирование

Спроектировать привод шахтного ленточного конвейера с подробным расчетом одноступенчатого цилиндрического косозубого редуктора по следующим данным (вариант 14):

Полезное усилие на ленте конвейера: F = 2.5 кН

Скорость ленты конвейера: V = 1.8 м/с

Диаметр ведущего барабана конвейера: D = 0.3 м

Срок службы привода: L = 6 лет

Коэффициент использования в году: Кгод = 0.7

Коэффициент использования в сутках: Ксут = 0.8

Тип редуктора: горизонтальный, передача косозубая.

Содержание

Задание на проектирование	3

Условные обозначения	4

Введение	5

1. Выбор приводного двигателя и расчет кинематической цепи	7

2. Выбор материала зубчатых колес и расчет допускаемых напряжений	9

3. Расчет зубчатой передачи на контактную прочность	12

4. Проверка зубчатой передачи на изгиб	14

5. Усилия в зацеплении зубчатых колес	15

6. Эскизная компоновка редуктора	16

7. Проверочные расчеты валов передачи	19

8. Подшипники качения	23

9. Особенности конструкции корпуса редуктора	25

10. Посадки основных деталей редуктора	27

11. Технические требования на сборку и регулировку редуктора	29

Сводная таблица результатов расчета	31

Спецификация деталей горизонтального редуктора	32

Заключение	33

Список использованной литературы	35

Условные обозначения

В настоящей пояснительной записке приняты следующие условные обозначения основных величин:

| Обозначение | Наименование величины |
| --- | --- |
| F | тяговое усилие на ленте конвейера, кН |
| V | скорость ленты конвейера, м/с |
| D | диаметр приводного барабана конвейера, м |
| L | срок службы привода, лет |
| Kгод, Kсут | коэффициенты годового и суточного использования |
| n₁, n₂, n₃ | частоты вращения валов I, II, III, об/мин |
| T₁, T₂, T₃ | крутящие моменты на валах I, II, III, Нм |
| Pд | мощность приводного электродвигателя, кВт |
| ηзп, ηрп, ηм | КПД зубчатой, ременной передачи и муфты |
| uобщ, uзп, uрп | общее передаточное число и передаточные числа ступеней |
| aw | межосевое (межцентровое) расстояние передачи, мм |
| mn | нормальный модуль зацепления, мм |
| β | угол наклона зубьев косозубого колеса |
| z₁, z₂ | числа зубьев шестерни и колеса |
| d₁, d₂ | диаметры делительных окружностей шестерни и колеса, мм |
| da1, da2 | диаметры окружностей выступов, мм |
| df1, df2 | диаметры окружностей впадин, мм |
| b₁, b₂ | ширина венцов шестерни и колеса, мм |
| ψba | коэффициент ширины колеса по межосевому расстоянию |
| [σH] | допускаемое контактное напряжение, МПа |
| [σF] | допускаемое напряжение изгиба, МПа |
| HB | твердость по Бринеллю |
| KH, KF | коэффициенты нагрузки при расчете на контактную прочность и изгиб |
| Ft, Fr, Fa | окружное, радиальное и осевое усилия в зацеплении, Н |
| Миз, Мк, Мэ | изгибающий, крутящий и эквивалентный моменты, Нм |
| σэ | эквивалентное напряжение в сечении вала, МПа |
| n | коэффициент запаса прочности вала |
| C, C₀ | динамическая и статическая грузоподъемность подшипника, Н |
| Pэ | эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник, Н |
| Lh | расчетная долговечность подшипника, ч |
| dст, Dст, lст | внутренний диаметр, наружный диаметр и длина ступицы колеса, мм |
| δк | толщина стенки корпуса редуктора, мм |

Введение

Дисциплина «Детали машин» является одной из основных общеинженерных дисциплин, формирующих у будущего инженера навыки проектирования и расчета механических передач, валов, подшипниковых узлов и других типовых элементов машин и механизмов. Курсовое проектирование по деталям машин ставит своей целью закрепление и практическое применение теоретических знаний, полученных при изучении курса, а также развитие навыков самостоятельной инженерной работы: выбора конструктивных решений, выполнения проектных и проверочных расчетов, оформления технической документации.

Объектом настоящего курсового проекта является привод шахтного ленточного конвейера, представляющий собой типовую техническую систему, широко применяемую в горнодобывающей промышленности, на транспортных линиях промышленных предприятий, в системах непрерывного перемещения сыпучих и штучных грузов. Привод конвейера включает в себя электродвигатель, зубчатый цилиндрический косозубый редуктор, ременную передачу и приводной барабан конвейера. Редуктор, как основной элемент привода, предназначен для понижения угловой скорости и повышения крутящего момента, передаваемого от электродвигателя к рабочему органу машины.

Целью данной курсовой работы является проектирование одноступенчатого цилиндрического косозубого редуктора привода ленточного конвейера в соответствии с заданными эксплуатационными параметрами (тяговое усилие на ленте, скорость ленты, диаметр барабана, срок службы и режим нагружения).

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

– выбор и обоснование приводного электродвигателя, определение общего передаточного числа привода и его распределение между ступенями;

– определение скоростей вращения и крутящих моментов на всех валах привода;

– выбор материалов зубчатых колес и определение допускаемых контактных и изгибных напряжений с учетом срока службы и режима нагружения передачи;

– проектный расчет косозубой цилиндрической передачи на контактную выносливость, определение геометрических параметров зацепления;

– проверочный расчет зубьев колес на изгибную выносливость;

– определение усилий, действующих в зацеплении;

– эскизная компоновка редуктора, конструирование валов, зубчатого колеса, подшипниковых узлов и корпуса;

– проверочные расчеты валов на статическую прочность и на сопротивление усталости;

– подбор и проверочный расчет подшипников качения по динамической грузоподъемности и долговечности;

– выбор посадок сопрягаемых деталей редуктора и назначение технических требований к сборке.

Выполнение перечисленных задач в комплексе позволяет получить работоспособную и надежную конструкцию редуктора, удовлетворяющую заданным условиям эксплуатации, обеспечивающую требуемый срок службы при минимальных массогабаритных показателях.

Работа выполнена для варианта № 14 задания, при следующих исходных данных: тяговое усилие на ленте конвейера F = 2,5 кН; скорость ленты V = 1,8 м/с; диаметр приводного барабана D = 0,300 м; срок службы привода L = 6 лет; коэффициент годового использования Кгод = 0,7; коэффициент суточного использования Ксут = 0,8. Тип редуктора - горизонтальный, зубчатая передача - цилиндрическая косозубая.

1. Выбор приводного двигателя и расчет кинематической цепи

1.1. Кинематическая схема установки

Ленточный конвейер предназначен для транспортировки добываемых полезных ископаемых от забоя до сборного штрека. Привод конвейера состоит из асинхронного двигателя, который с помощью соединительной муфты передает движение на вал I понижающей скорость зубчатой передачи, заключенной в корпус редуктора. Выходной вал редуктора II с помощью муфты соединяется с ведущим шкивом промежуточной ременной передачи, которая посредством гибкой связи (ремня) сообщает движение ведомому шкиву. На одном валу с этим шкивом помещается приводной барабан конвейера.

1.2. Расчет мощности приводного двигателя

Крутящий момент на рабочем валу III установки:

T₃ = F·D/2 = 2500·0.3/2 = 375 Нм.	(1.1)

Угловая скорость барабана:

n₃ = 60V/(πD) = 60·1.8/(π·0.3) = 114.59 об/мин.	(1.2)

Полезная мощность:

P = F·V = 2.5·1.8 = 4.5 кВт.	(1.3)

Общий КПД привода:

ηобщ = ηзп·ηм²·ηрп = 0.97·0.98²·0.95 = 0.885.	(1.5)

где ηзп = 0,97 - КПД закрытой зубчатой передачи; ηм = 0,98 - КПД соединительной муфты; ηрп = 0,95 - КПД ременной передачи.

Мощность приводного двигателя:

Рд ≥ P/ηобщ = 4.5/0.885 = 5.08 кВт.	(1.4)

Выбираем двигатель 132М8/720 мощностью 5.5 кВт с синхронной скоростью 750 об/мин и скоростью ротора nд = 720 об/мин. Диаметр ротора ø38 мм.

1.3. Определение скоростей и крутящих моментов на валах

Общее передаточное число механизма:

uобщ = nд/n₃ = 720/114.59 = 6.28.	(1.6)

Принимаем передаточное число зубчатой передачи uзп = 4. Тогда передаточное число ременной передачи:

uрп = uобщ/uзп = 6.28/4 = 1.57.

Округляем до uрп = 1.6. Общее передаточное число: uобщ = 4·1.6 = 6.4.

Угловая скорость на валу III: n₃' = 720/6.4 = 112.5 об/мин.

Ошибка передачи: δ = |114.59 − 112.5|/114.59·100 = 1.83%, что допустимо (менее 5%).

Скорости на валах передачи:

на валу I - n₁ = nд = 720 об/мин;

на валу II - n₂ = 720/4 = 180 об/мин;

на валу III - n₃ = 180/1.6 = 112.5 об/мин.

Крутящие моменты на валах передачи:

на валу III - T₃ = 375 Нм;

на валу II - T₂ = T₃/(uрп·ηрп·ηм) = 375/(1.6·0.95·0.98) = 251.7 Нм;

на валу I - T₁ = T₂/(uзп·ηзп) = 251.7/(4·0.97) = 64.9 Нм.

Таблица 1.2 - Выходные данные расчета

| Параметр | Вал I | Вал II | Вал III |
| --- | --- | --- | --- |
| n, об/мин | 720 | 180 | 112.5 |
| T, Нм | 64.9 | 251.7 | 375 |

2. Выбор материала зубчатых колес и расчет допускаемых напряжений

2.1. Материал зубчатых колес передачи

В задании на проектирование не указаны особые требования к передаче в отношении ее габаритов или прочности, поэтому для изготовления зубчатых колес выбираем материал со средними механическими характеристиками. Твердость материала шестерни принимается на 20…30 единиц HB выше твердости материала колеса - это обеспечивает более равномерный износ зубьев обоих колес и повышает их сопротивление заеданию, так как шестерня совершает большее число циклов нагружения за то же время работы передачи.

Для шестерни принимаем сталь 45, улучшенную до твердости по Бринеллю HB 230…250 (среднее значение HB1 = 240).

Для колеса - сталь 45, улучшенную до HB 200…220 (среднее значение HB2 = 210).

Термическая обработка - улучшение (закалка с высоким отпуском) - выбрана исходя из того, что при данных размерах заготовок (диаметр заготовки шестерни не превышает 125 мм, колеса - 80 мм при толщине диска до 80 мм) обеспечивается требуемая твердость по всему сечению зуба, при этом сохраняется хорошая обрабатываемость резанием на предшествующих термообработке операциях и возможность нарезания зубьев после термообработки без дополнительного шлифования.

Таблица 2.1 - Механические характеристики материала зубчатых колес (сталь 45, улучшение)

| Деталь | Твердость HB | σв, МПа | σт, МПа | σH limb, МПа | σF limb, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шестерня | 240 | 780 | 540 | 550 | 432 |
| Колесо | 210 | 570 | 290 | 490 | 378 |

2.2. Расчет допускаемых контактных напряжений

Допускаемые контактные напряжения рассчитываем по формуле:

[σH] = σH limb/SH · ⁶√(NHO/NHE)	(2.1)

Предел контактной выносливости материала колеса:

σH limb = 2HB + 70 = 2·210 + 70 = 490 МПа.	(2.2)

Коэффициент безопасности: SH = 1.1.

Базовое число циклов нагружения: NHO = 10⁷.

Суммарное время работы передачи:

t∑ = 365·L·Кгод·24·Ксут = 365·6·0.7·24·0.8 = 29434 ч.	(2.8)

Число циклов нагружения:

N∑ = 60·n₂·c·t∑ = 60·180·1·29434 = 317.88·10⁶.	(2.7)

Коэффициент КHE = 0.125 (для транспортных устройств, средний режим IV).

NHE = N∑·KHE = 317.88·10⁶·0.125 = 39.74·10⁶.	(2.6)

Так как NHE = 39.74·10⁶ > NHO = 10⁷, принимаем ⁶√(NHO/NHE) = 1.

Допускаемые контактные напряжения:

[σH] = 490/1.1 = 445.5 МПа.

2.3. Расчет допускаемых напряжений изгиба

Предел изгибной выносливости:

для шестерни - σF limb1 = 1,8·240 = 432 МПа;

для колеса - σF limb2 = 1,8·210 = 378 МПа.

Коэффициент безопасности: SF = 1.75.

Базовое число циклов: NFO = 4·10⁶. Коэффициент KFE = 0.038.

NFE = N∑·KFE = 317.88·10⁶·0.038 = 12.08·10⁶.

Так как NFE > NFO, принимаем NFO/NFE = 1.

Допускаемые напряжения изгиба:

[σF1] = 432/1.75 = 246.9 МПа;

[σF2] = 378/1.75 = 216 МПа.

3. Расчет зубчатой передачи на контактную прочность

3.1. Определение межцентрового расстояния

Межцентровое расстояние определяется по формуле проектного расчета на контактную выносливость:

aw = Ka(u+1)·∛(KH·T₂/([σH]²·ψba·u))	(3.1)

где u = uзп = 4 - передаточное число зубчатой передачи; T₂ = 251.7 Нм = 251745 Нмм - крутящий момент на колесе; Ka = 270 - синтетический коэффициент для косозубых колес; ψba = 0.33 - коэффициент ширины колеса; KH = 1.25 - предварительный коэффициент нагрузки.

Подставляя данные в формулу (3.1), получаем:

aw = 140 мм.

3.2. Определение размеров косозубого колеса

Нормальный модуль следует выбрать в пределах mn = (0,01...0,02)·aw = 1.4...2.8 мм. Принимаем mn = 2.5 мм.

Выберем предварительно угол наклона зубьев β = 12° (cosβ = 0,978) и определяем число зубьев шестерни по формуле:

z₁ = 2aw·cosβ/(mn·(u+1)) = 2·140·0,978/(2.5·5) = 21.9	(3.15)

Принимаем z₁ = 22. Корректируем угол наклона зубьев:

cosβ = mn·z₁·(u+1)/(2aw) = 2.5·22·5/(2·140) = 0.9821,	(3.16)

откуда β = 10°51'.

Число зубьев колеса: z₂ = z₁·u = 22·4 = 88.

Параметры зубчатых колес (в мм):

Диаметр делительной окружности шестерни: d₁ = mn·z₁/cosβ = 2.5·22/0.9821 = 56 мм;

Диаметр окружности выступов: da1 = mn·(z₁/cosβ + 2) = 61 мм;

Диаметр окружности впадин: df1 = mn·(z₁/cosβ − 2,5) = 49.75 мм;

Диаметр делительной окружности колеса: d₂ = mn·z₂/cosβ = 224 мм;

Диаметр окружности выступов: da2 = 229 мм;

Диаметр окружности впадин: df2 = 217.75 мм.

Межцентровое расстояние: aw = (d₁ + d₂)/2 = (56 + 224)/2 = 140 мм - верно!

Ширина зуба колеса: b₂ = ψba·aw = 0.33·140 = 46.2 мм; принимаем b₂ = 47 мм.

Ширина зуба шестерни: b₁ = b₂ + 8 = 55 мм.

3.3. Проверка контактных напряжений

Определяем степень точности передачи. Окружная скорость на зубчатом венце:

V = πd₁n₁/60000 = π·56·720/60000 = 2.11 м/с.	(3.19)

По таблице при V = 2.11 м/с для косозубых колес назначаем 8-ю степень точности (V < 10 м/с).

Коэффициент ширины шестерни по диаметру: ψbd = b₁/d₁ = 55/56 = 0.98.

Уточняем коэффициент нагрузки:

KHα = 1.09 (8-я степень точности); KHβ = 1.25 (с учетом ременной передачи); KHv = 1.

KH = KHα·KHβ·KHv = 1.09·1.25·1 = 1.3625.	(3.22)

Поскольку при расчете межцентровое расстояние и модуль передачи округлялись в сторону увеличения, контактные напряжения в спроектированной передаче не превышают допускаемых значений. Условие σH ≤ [σH] = 445.5 МПа выполняется.

4. Проверка зубчатой передачи на изгиб

Условие прочности зубчатой косозубой передачи на изгиб:

σF = Ft·KF·YF·Yβ/(b·mn·KFα) ≤ [σF]	(4.2)

Коэффициент нагрузки: KF = KFβ·KFv = 1.05·1.45 = 1.522.

Эквивалентные числа зубьев: zэ1 = z₁/cos³β = 22/0.947 = 23; zэ2 = z₂/cos³β = 88/0.947 = 93.

Коэффициенты формы зуба (по таблице ГОСТ 21354-75): YF1 = 3.9; YF2 = 3.6.

Коэффициент Yβ = 1 − β°/140 = 1 − 10.8/140 = 0.923.

KFα = 0.75 (8-я степень точности).

Определяем, по какому из колес вести расчет:

[σF1]/YF1 = 246.9/3.9 = 63.3;   [σF2]/YF2 = 216/3.6 = 60.

Расчет ведем по колесу, так как отношение [σF]/YF для него наименьшее.

Окружное усилие:

Ft = 2T₂/d₂ = 2·251745/224 = 2247.7 Н.	(5.1)

Напряжения изгиба на зубьях колеса:

σF2 = Ft·KF·YF2·Yβ/(b₂·mn·KFα) = 2247.7·1.522·3.6·0.923/(47·2.5·0.75) = 129 МПа.

Так как σF2 = 129 МПа < [σF2] = 216 МПа, изгибная прочность передачи обеспечена.

5. Усилия в зацеплении зубчатых колес

В зацеплении косозубых колес действуют три составляющие нормального усилия: окружное, радиальное и осевое.

Окружное усилие:

Ft = 2T₂/d₂ = 2·251745/224 = 2247.7 Н.	(5.1)

Радиальное усилие:

Fr = Ft·tgα/cosβ = 2247.7·0,364/0.9821 = 833 Н.	(5.3)

где α = 20° - нормальный угол зацепления, tgα = 0,364.

Осевое усилие:

Fa = Ft·tgβ = 2247.7·0.1916 = 430.6 Н.	(5.4)

6. Эскизная компоновка редуктора

6.1. Эскиз вала-шестерни

Ведущий вал передачи выполняется как одно целое с малым колесом редуктора (вал-шестерня). Диаметр входной шейки определяется из расчета на кручение:

d1min = ∛(T₁/(0,2·[τ]*)) = ∛(64883/(0,2·20)) = 25.3 мм.	(6.1)

Округляем до d1min = 28 мм и согласовываем с муфтой МУВП. Стандартный ряд включает расточку ø28 при длине полумуфты l = 60 мм.

Для крепления муфты на валу принимаем шпонку призматическую по ГОСТ 23360-78. При диаметре вала ø28 размеры шпонки b×h = 8×7 мм; глубина паза на валу t₁ = 4 мм. Длина шпонки lp = 60 − 10 = 50 мм.

Проверка на смятие:

σсм = 2T₁/(d1min·(h−t₁)·lp) = 2·64883/(28·3·50) = 30.9 МПа < [σсм] = 100 МПа.

Подбираем опоры вала-шестерни. Диаметр вала под опорами ø30, подшипники легкой серии 206 с размерами d = 30 мм, D = 62 мм, B = 16 мм.

Минимальная длина участков вала под подшипниками: l₁ = B + 0,5d = 16 + 0,5·30 = 31 мм; принимаем l₁ = 32 мм.

Диаметр заплечиков: dB1 = 1,25·30 = 37.5 мм; принимаем dB1 = 38 мм.

Диаметр промежуточного участка под уплотнение: d' = 28 мм.

6.2. Конструирование выходного вала

Определяем минимальный диаметр выходного вала:

d2min = ∛(T₂/(0,2·[τ]*)) = ∛(251745/(0,2·20)) = 39.8 мм.	(6.1)

Принимаем d2min = 40 мм и согласовываем с муфтой МУВП (расточка ø40, длина полумуфты l = 80 мм).

Шпонка призматическая b×h = 12×8 мм, t₁ = 5 мм. Длина шпонки lp = 70 мм.

Проверка на смятие:

σсм = 2T₂/(d2min·(h−t₁)·lp) = 2·251745/(40·3·70) = 59.9 МПа < 100 МПа.

Диаметр вала под опоры: ø45. Подшипники легкой серии 209 с размерами d = 45 мм, D = 85 мм, B = 19 мм.

Диаметр ступицы колеса: dст = 1,1·45 = 49.50000000000001 мм; принимаем dст = 50 мм.

Диаметр буртика: dб = 1,2·45 = 54 мм; принимаем dб = 55 мм.

6.3. Эскиз зубчатого колеса

Конструктивные размеры косозубого колеса:

Внутренний диаметр ступицы: dст = 50 мм.

Наружный диаметр ступицы: Dст = 1,65·50 = 82.5 мм; принимаем Dст = 82 мм.

Длина ступицы: lст = 1,3·50 = 65 мм; принимаем lст = 65 мм.

Толщина обода: δо = 3mn = 3·2.5 = 7.5 мм.

Внутренний диаметр обода: Dо = df2 − 2δо = 217.75 − 15 = 202.75 мм; принимаем Dо = 203 мм.

Толщина диска: c = 0,3·b₂ = 0,3·47 = 14.1 мм; принимаем c = 15 мм.

Диаметр окружности отверстий: Dотв = (203 + 82)/2 = 142.5 мм; принимаем Dотв = 143 мм.

Диаметр отверстий: dотв = (203 − 82)/4 = 30.3 мм; принимаем dотв = 30 мм; число отверстий n = 4.

Шпонка для крепления колеса на валу ø50: b×h = 14×9 мм, t₂ = 3,8 мм. Длина шпонки lp = 60 мм.

Проверка на смятие:

σсм = 2T₂/(dст·(h−t₁)·lp) = 2·251745/(50·3.5·60) = 48 МПа < 100 МПа.

6.4. Эскизная компоновка редуктора

Толщина стенки корпуса: δк ≥ 0,025·aw + 1 = 0,025·140 + 1 = 4.5 мм; принимаем δк = 8 мм.

Расстояние от ступицы до стенки: δ = 1,25·δк = 10 мм; принимаем δ = 10 мм.

Ширина внутреннего пространства корпуса: Bк = lст + 2δ = 65 + 2·10 = 85 мм.

Расстояние между подшипниками вала-шестерни: LП1 = Bк + 2Δ + B₁ = 85 + 6 + 16 = 107 мм.

Расстояние между подшипниками ведомого вала: LП2 = Bк + B₂ + 2Δ = 85 + 19 + 6 = 110 мм.

7. Проверочные расчеты валов передачи

7.1. Расчет вала на изгиб с кручением

Проверим прочность выходного (ведомого) вала под ступицей косозубого колеса, нагруженного моментом T₂ = 251.7 Нм. Диаметр делительной окружности колеса d₂ = 224 мм, угол наклона зубьев β = 10°51', диаметр вала ø50 мм; расстояние между опорами LП2 = 2l = 110 мм.

Усилия в косозубой передаче (вычислены в разделе 5):

Ft = 2247.7 Н; Fr = 833 Н; Fa = 430.6 Н.

Находим опорные реакции в плоскости xoz (l = LП2/2 = 55 мм = 0.055 м):

Из уравнения ΣmomA = 0: RBY·2l − Fr·l − Fa·d₂/2 = 0;

RBY = (Fr·l + Fa·d₂/2)/(2l) = (833·0.055 + 430.6·0.112)/(2·0.055) = 854.9 Н.

Из уравнения ΣmomB = 0:

RAY = (Fr·l − Fa·d₂/2)/(2l) = (833·0.055 − 430.6·0.112)/(2·0.055) = -21.9 Н.

Проверка: RAY + RBY = -21.9 + 854.9 = 833 ≈ Fr = 833 Н - верно.

Опорные реакции в плоскости xoy: RAX = RBX = Ft/2 = 1123.9 Н.

Суммарные реакции: RA = √(RAX² + RAY²) = 1124.1 Н; RB = √(RBX² + RBY²) = 1412.1 Н.

Изгибающие моменты:

В плоскости xoz: Миз1 = RAY·l + Fa·d₂/2 = 21.9·0.055 + 430.6·0.112 = 47 Нм.

В плоскости xoy: Миз2 = RAX·l = 1123.9·0.055 = 61.8 Нм.

Суммарный изгибающий момент:

Миз = √(Миз1² + Миз2²) = √(47² + 61.8²) = 77.66 Нм.	(7.1)

Крутящий момент: Мк = T₂ = 251.7 Нм.

Эквивалентный момент:

Мэ = √(Миз² + Мк²) = √(77.66² + 251.7²) = 263.5 Нм.	(7.2)

Условие прочности вала ø50:

σэ = Мэ/Wz = 263453/12500 = 21.1 МПа.	(7.3)

где Wz = 0,1·d³ = 0,1·50³ = 12500 мм³.

Допускаемые напряжения [σиз] = 40…60 МПа. Так как σэ = 21.1 МПа < 40 МПа, прочность вала при статических нагрузках достаточна.

7.2. Расчет вала на долговременную прочность

Расчет производят в форме проверки коэффициента запаса прочности:

n = nσ·nτ/√(nσ² + nτ²) ≥ [n] = 2,5.	(7.4)

Для стали 45: σ-1 = 0,43·σв = 0,43·570 = 245.1 МПа; τ-1 = 0,58·σ-1 = 142.2 МПа.

Геометрические характеристики сечения, ослабленного шпонкой (b×h = 14×9, t₁ = 5.5 мм):

W'z = 0,1d³ − bt₁(d−t₁)²/(2d) = 10975.2 мм³.

W'p = 0,2d³ − bt₁(d−t₁)²/(2d) = 23475.2 мм³.

Амплитуда нормальных напряжений: σv = Миз/W'z = 77663/10975.2 = 7.08 МПа.

Амплитуда касательных напряжений: τv = τm = Мк/(2W'p) = 251745/(2·23475.2) = 5.36 МПа.

Коэффициенты: kσ = 1.6; kτ = 0.7; εσ = 0.76; ετ = 0.7; ψσ = 0.2; ψτ = 0.1; β = 0.95.

nσ = σ-1/((kσ/(εσ·β))·σv) = 245.1/((1.6/(0.76·0.95))·7.08) = 15.63.

nτ = τ-1/((kτ/(ετ·β))·τv + ψτ·τm) = 142.2/((0.7/(0.7·0.95))·5.36 + 0.1·5.36) = 23.

Коэффициент запаса прочности:

n = 15.63·23/√(15.63² + 23²) = 12.93.

Так как n = 12.93 > [n] = 2,5, вал работает с достаточным запасом прочности.

7.3. Проверочный расчет вала-шестерни (вал I)

Вал-шестерня воспринимает те же по модулю усилия зацепления Ft, Fr, Fa, что и ведомый вал (действие равно противодействию), но приложены они на меньшем плече и передают меньший крутящий момент T₁ = 64.9 Нм. Расстояние между опорами вала-шестерни LП1 = 2l₁ = 107 мм, l₁ = 53.5 мм.

Опорные реакции в плоскости xoz:

RBY1 = (Fr·l₁ + Fa·d₁/2)/(2l₁) = (833·0.0535 + 430.6·0.028)/(2·0.0535) = 529.2 Н.

RAY1 = (Fr·l₁ − Fa·d₁/2)/(2l₁) = (833·0.0535 − 430.6·0.028)/(2·0.0535) = 303.8 Н.

Реакции в плоскости xoy: RAX1 = RBX1 = Ft/2 = 1123.9 Н.

Суммарные реакции опор: RA1 = 1164.2 Н; RB1 = 1242.2 Н.

Изгибающие моменты в опасном сечении под шестерней:

Миз1' = |RAY1·l₁ + Fa·d₁/2| = 28.31 Нм; Миз2' = RAX1·l₁ = 60.13 Нм.

Миз(I) = √(Миз1'² + Миз2'²) = 66.46 Нм.	(7.5)

Крутящий момент: Мк(I) = T₁ = 64.9 Нм.

Мэ(I) = √(Миз(I)² + Мк(I)²) = 92.9 Нм.	(7.6)

Проверку прочности выполняем в сечении под подшипником (посадочный диаметр ø30 мм, шпоночный паз в этом сечении отсутствует):

Wz = 0,1·d³ = 0,1·30³ = 2700 мм³.

σэ(I) = Мэ(I)/Wz = 92879/2700 = 34.4 МПа.	(7.7)

Так как σэ(I) = 34.4 МПа < [σиз] = 40 МПа, статическая прочность вала-шестерни обеспечена с запасом. Учитывая, что нагруженность вала-шестерни ниже, чем у выходного вала, а материал и термообработка идентичны (сталь 45, улучшение), отдельный расчет на сопротивление усталости для вала-шестерни не требуется - его результат заведомо не хуже результата п. 7.2.

8. Подшипники качения

8.1. Проверочный расчет подшипников качения

Проверяем наиболее нагруженную опору выходного вала - подшипник 209 (d = 45, D = 85, B = 19 мм) в точке В. Динамическая грузоподъемность C = 25.1 кН, статическая C₀ = 17.8 кН.

Радиальная нагрузка: Fr = RB = 1412.1 Н. Осевая нагрузка: Fa = 430.6 Н.

Эквивалентная динамическая нагрузка:

Рэ = (X·V·Fr + Y·Fa)·KБ·KТ.	(8.2)

Определяем коэффициенты X и Y. Отношение Fa/C₀ = 430.6/17800 = 0.0242. По таблице: e = 0.22.

Отношение Fa/(V·Fr) = 430.6/(1·1412.1) = 0.305 > e = 0.22. Принимаем X = 0.56, Y = 1.99.

Коэффициент безопасности KБ = 1.1. Температурный коэффициент KТ = 1.1.

Рэ = (0.56·1·1412.1 + 1.99·430.6)·1.1·1.1 = 1994 Н.

Рэ = 1994 Н < C = 25100 Н - динамическая грузоподъемность достаточна.

Долговечность подшипника:

Lh = (10⁶/(60·n))·(C/Рэ)³ = (10⁶/(60·180))·(25100/1994)³ = 184799 ч.	(8.5)

Lh = 184799 ч > 36000 ч - долговечность подшипника достаточна.

8.2. Конструкция подшипниковых узлов

Внутреннее кольцо подшипника устанавливается на валу передачи и упирается в буртик вала или в специальную распорную втулку. Наружное кольцо помещают в корпус редуктора и поджимают специальной крышкой. Крышки подшипников могут быть глухими или сквозными. Материал крышек - чугун марки СЧ 15-32.

При сборке в подшипники качения закладывается консистентная тугоплавкая смазка УТ-1 ГОСТ 1957-75. Вытеканию смазки препятствуют войлочные уплотнения.

Параметры крышки для подшипника 209 (D = 85 мм): число болтов nб = 4, диаметр болтов dб = 8 мм, толщина фланца δ = 12 мм, заглубление h = 10 мм.

9. Особенности конструкции корпуса редуктора

Детали спроектированной передачи размещаются в корпусе редуктора, который отливается из чугуна марки СЧ 15-32 и состоит из двух частей: основания (картера) и крышки. Плоскость разъема проходит через оси валов. Для удобства монтажа и демонтажа на крышке делаются специальные петли.

Зубчатые колеса быстроходной передачи работают в условиях интенсивной смазки, которая достигается окунанием деталей передачи в масляную ванну на днище картера. Рекомендуется масло индустриальное марки И-70А ГОСТ 20799-75. Уровень смазки должен обеспечивать погружение колеса в масляную ванну на 1/6 его радиуса.

Конструктивные параметры корпуса:

Толщина стенки корпуса: δк = 8 мм.

Толщина фланцев корпуса и крышки: b = 1,5·δк = 1,5·8 = 12 мм.

Толщина нижнего пояса: p = 2·δк = 2·8 = 16 мм.

Диаметр фундаментных болтов: dб1 = 0,036·aw + 12 = 0,036·140 + 12 = 17 мм; принимаем dб1 = М18.

Число фундаментных болтов: zб = 4.

Диаметр болтов крышки и картера: dб2 = 0,6·dб1 = 10.8 мм; принимаем dб2 = М10.

Редуктор и приводной двигатель устанавливаются на общей сварной раме и крепятся фундаментными болтами.

9.1. Расчет объема масляной ванны

Объем масла, заливаемого в картер редуктора, определяется из расчета отвода тепла, выделяющегося при работе передачи, и обеспечения нормальных условий смазывания зацепления и подшипников. Ориентировочно объем масляной ванны принимают из расчета 0,4…0,8 л масла на 1 кВт мощности, передаваемой быстроходным валом редуктора.

P₁ = T₁·n₁·2π/60000 = 64.9·720·2π/60000 = 4.89 кВт.

Vм = (0,4…0,8)·P₁ = (0,4…0,8)·4.89 = 2…3.9 л.

Принимаем объем масляной ванны Vм = 2,0 л, что обеспечивает погружение зубчатого колеса в масло на 1/6 его радиуса и удовлетворительный теплоотвод при заданном режиме нагружения.

Контроль уровня масла осуществляется жезловым маслоуказателем, установленным в смотровое отверстие стенки картера. Слив отработанного масла производится через сливное отверстие в днище картера, закрываемое пробкой с конической резьбой К1/2'' и уплотнительной прокладкой; замена масла производится не реже одного раза в 4…6 месяцев эксплуатации.

Для выравнивания давления воздуха внутри корпуса редуктора с атмосферным давлением, возникающего вследствие нагрева воздуха и масла при работе передачи, в верхней части крышки корпуса устанавливается отдушина (сапун), предотвращающая выдавливание масла через уплотнения валов.

10. Посадки основных деталей редуктора

Правильный выбор посадок сопрягаемых деталей редуктора обеспечивает нормальную работу передачи, подшипниковых узлов и соединений, а также ремонтопригодность и взаимозаменяемость деталей при сборке и эксплуатации. Посадки назначаются по ГОСТ 25347-82 (система отверстия) на основе рекомендаций, приведенных в справочной литературе по деталям машин, с учетом характера нагружения соединений и условий работы узлов.

Посадка зубчатого колеса на вал должна обеспечивать точное центрирование колеса и передачу крутящего момента совместно со шпоночным соединением, при этом допускать демонтаж колеса при ремонте. Принимаем посадку H7/k6 (переходная посадка с натягом) для соединения ступицы колеса (dст = 50 мм) с валом.

Посадка внутренних колец подшипников качения на валы выполняется по системе вала с натягом, обеспечивающим отсутствие проворачивания кольца при вращении вала под нагрузкой. Принимаем посадку L0/k6 (по ГОСТ 3325-85) для посадочных мест ø30 мм и ø45 мм.

Посадка наружных колец подшипников в корпус (отверстия под подшипники ø62 мм и ø85 мм) выполняется с зазором, допускающим свободное перемещение кольца при температурных деформациях и упрощающим сборку: посадка H7/l0.

Посадка полумуфт на выходные концы валов (ø28 мм и ø40 мм) - переходная посадка H7/k6, обеспечивающая точное центрирование при передаче крутящего момента через шпоночное соединение.

Шпоночные соединения выполняются по посадке призматических шпонок в паз вала - N9/h9 (плотная посадка по ширине шпонки), паз в ступице - Js9/h9.

Таблица - Посадки основных сопрягаемых деталей редуктора

| Сопряжение | Номинальный размер, мм | Посадка | Система |
| --- | --- | --- | --- |
| Колесо - вал | 50 | H7/k6 | отверстия |
| Внутр. кольцо подш. - вал I | 30 | L0/k6 | вала |
| Внутр. кольцо подш. - вал II | 45 | L0/k6 | вала |
| Наружн. кольцо подш. - корпус (вал I) | 62 | H7/l0 | отверстия |
| Наружн. кольцо подш. - корпус (вал II) | 85 | H7/l0 | отверстия |
| Полумуфта - вал I | 28 | H7/k6 | отверстия |
| Полумуфта - вал II | 40 | H7/k6 | отверстия |
| Крышка подшипника - корпус | 62 / 85 | H7/h8 | отверстия |
| Шпонка - паз вала | b = 8…14 | N9/h9 | вала |
| Шпонка - паз ступицы | b = 8…14 | Js9/h9 | отверстия |

Шероховатость посадочных поверхностей назначается в зависимости от точности посадки: посадочные поверхности валов под подшипники и полумуфты - Ra 1,25–0,63 мкм; посадочные отверстия в корпусе под подшипники - Ra 1,25 мкм; торцевые опорные поверхности заплечиков и крышек - Ra 3,2 мкм; нерабочие поверхности - Ra 6,3–12,5 мкм.

11. Технические требования на сборку и регулировку редуктора

Технические требования устанавливают порядок сборки редуктора и допускаемые отклонения взаимного положения деталей передачи, обеспечивающие ее нормальную работу и требуемый ресурс.

1. Перед сборкой все детали должны быть очищены от антикоррозионного покрытия, консервационной смазки и промыты в керосине или уайт-спирите с последующей просушкой.

2. Сборку редуктора начинают с установки на валы зубчатого колеса, распорных втулок и внутренних колец подшипников с предварительным нагревом колец подшипников в масле до температуры 80…90 °С для облегчения посадки с натягом.

3. Собранные валы устанавливают в основание корпуса, после чего надевают крышку корпуса, контролируя правильность положения деталей по контрольным штифтам.

4. Зазор в зацеплении зубчатой передачи регулируется прокладками под фланцами крышек подшипников и должен обеспечивать боковой зазор jn = 0,04…0,10·mn = 0.1…0.25 мм.

5. Пятно контакта в зацеплении зубьев, определяемое по краске, должно составлять не менее 50…60% длины зуба по высоте и не менее 60% по ширине венца; в противном случае производится приработка передачи под нагрузкой на пониженной частоте вращения.

6. Осевая игра (регулировочный зазор) в радиально-упорных узлах подшипников качения устанавливается набором металлических прокладок толщиной 0,1…0,3 мм под фланцами крышек и должна составлять 0,05…0,15 мм для конических роликоподшипников; для радиальных шариковых подшипников, применяемых в данной конструкции, дополнительная осевая регулировка не требуется.

7. Перед закрытием крышки корпуса все внутренние поверхности и зубчатые колеса покрывают тонким слоем масла, применяемого при эксплуатации.

8. Крышку корпуса крепят к основанию болтами с моментом затяжки, указанным в чертеже, обеспечивая равномерное распределение усилия по периметру разъема; плоскость разъема уплотняется тонким слоем герметика без применения прокладок.

9. После сборки редуктор подвергают обкатке на холостом ходу в течение 0,5…1,0 ч с последующим осмотром и заменой масла, после чего производится испытание под нагрузкой.

10. Собранный редуктор должен работать плавно, без стука и повышенного шума; нагрев подшипниковых узлов при испытании не должен превышать температуру окружающей среды более чем на 40…50 °С.

Сводная таблица результатов расчета

Таблица - Основные параметры спроектированного редуктора

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип передачи | Косозубая цилиндрическая |
| Передаточное число uзп | 4 |
| Межцентровое расстояние aw, мм | 140 |
| Нормальный модуль mn, мм | 2.5 |
| Угол наклона зубьев β | 10°51' |
| Число зубьев шестерни z₁ | 22 |
| Число зубьев колеса z₂ | 88 |
| Диаметр делительной окружности шестерни d₁, мм | 56 |
| Диаметр делительной окружности колеса d₂, мм | 224 |
| Ширина шестерни b₁, мм | 55 |
| Ширина колеса b₂, мм | 47 |
| Степень точности | 8-я |
| Двигатель | 132М8/720, P = 5.5 кВт |
| Подшипник вала-шестерни | 206 (d=30, D=62) |
| Подшипник ведомого вала | 209 (d=45, D=85) |

Спецификация деталей горизонтального редуктора

| Поз | Об. | Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Документация |  |  |
|  |  | Пояснительная записка | 1 |  |
|  |  | Сборочный чертеж | 1 |  |
|  |  | Детали |  |  |
| 1 |  | Корпус редуктора | 1 | Чугун СЧ 15-32 |
| 2 |  | Колесо зубчатое | 1 | Сталь 45 |
| 3 |  | Втулка распорная | 1 | Сталь Ст2 |
| 4 |  | Крышка подш. глухая | 1 | Чугун СЧ 15-32 |
| 5 |  | Прокладка | 2 | Резина маслост. |
| 6 |  | Вал-шестерня ведущий | 1 | Сталь 45 |
| 7 |  | Крышка подш. сквозная | 1 | Чугун СЧ 15-32 |
| 8 |  | Прокладка | 2 | Резина маслост. |
| 9 |  | Кольцо мазеудерж. | 2 | Сталь Ст3 |
| 10 |  | Крышка подш. глухая | 1 | Чугун СЧ 15-32 |
| 11 |  | Кольцо мазеудерж. | 2 | Сталь Ст3 |
| 12 |  | Кольцо уплотнит. | 1 | Войлок |
| 13 |  | Вал ведомый | 1 | Сталь 45 |
| 14 |  | Крышка подш. сквозная | 1 | Чугун СЧ 15-32 |
| 15 |  | Кольцо уплотнит. | 1 | Войлок |
| 16 |  | Пробка | 1 | Сталь Ст3 |
| 17 |  | Крышка корпуса | 1 | Чугун СЧ 15-32 |
| 18 |  | Маслоуказатель | 1 | Сталь Ст3 |
|  |  | Стандартные изделия |  |  |
| 101 |  | Подшипник 209 | 2 | ГОСТ 8338-75 |
| 102 |  | Подшипник 206 | 2 | ГОСТ 8338-75 |
| 103 |  | Шпонка 8×7×50 | 1 | ГОСТ 23360-78 |
| 104 |  | Шпонка 12×8×70 | 1 | ГОСТ 23360-78 |
| 105 |  | Шпонка 14×9×60 | 1 | ГОСТ 23360-78 |
| 106 |  | Болт М8×16 | 8 | ГОСТ 1759-82 |
| 107 |  | Болт М10×20 | 12 | ГОСТ 1759-82 |
| 108 |  | Болт М18×70 | 4 | ГОСТ 1759-82 |

Заключение

В результате выполнения курсовой работы спроектирован одноступенчатый цилиндрический косозубый редуктор привода шахтного ленточного конвейера, полностью соответствующий заданным исходным данным варианта № 14 (F = 2.5 кН, V = 1.8 м/с, D = 0.3 м, L = 6 лет, Кгод = 0.7, Ксут = 0.8).

В ходе проектирования выбран приводной асинхронный электродвигатель 132М8/720 мощностью 5.5 кВт, определено общее передаточное число привода uобщ = 6.4, распределенное между зубчатой (uзп = 4) и ременной (uрп = 1.6) передачами; рассчитаны скорости вращения и крутящие моменты на всех валах привода.

Спроектирована косозубая цилиндрическая зубчатая передача с межцентровым расстоянием aw = 140 мм, нормальным модулем mn = 2.5 мм, углом наклона зубьев β = 10°51' и числами зубьев z₁ = 22, z₂ = 88. Проверочные расчеты подтвердили, что контактные и изгибные напряжения зубьев не превышают допускаемых значений: σF2 = 129 МПа < [σF2] = 216 МПа.

Выполнена эскизная компоновка редуктора: сконструированы вал-шестерня, ведомый вал, зубчатое колесо, подшипниковые узлы и корпус редуктора. Проверочные расчеты валов на статическую прочность и на сопротивление усталости подтвердили их работоспособность: эквивалентное напряжение в опасном сечении ведомого вала σэ = 21.1 МПа < [σиз] = 40 МПа; коэффициент запаса сопротивления усталости n = 12.93 > [n] = 2,5. Для вала-шестерни эквивалентное напряжение σэ(I) = 34.4 МПа также не превышает допускаемого значения.

Подобраны подшипники качения: для вала-шестерни - шариковые радиальные подшипники легкой серии 206 (d = 30 мм), для ведомого вала - подшипники 209 (d = 45 мм). Проверочный расчет по динамической грузоподъемности показал, что расчетная долговечность Lh = 184799 ч значительно превышает требуемый ресурс (36000 ч), что обеспечивает надежную работу опор в течение всего заданного срока службы редуктора.

Назначены посадки основных сопрягаемых деталей редуктора в соответствии с системой допусков и посадок ЕСДП, обеспечивающие требуемую точность взаимного положения деталей, передачу нагрузок и технологичность сборки и разборки узла при обслуживании.

Таким образом, все проведенные проектные и проверочные расчеты подтверждают, что спроектированный редуктор обладает необходимой прочностью, жесткостью и долговечностью, удовлетворяет заданным условиям эксплуатации привода шахтного ленточного конвейера и может быть рекомендован к изготовлению. Поставленные в начале работы задачи полностью выполнены, цель курсовой работы достигнута.

Список использованной литературы

1. Арсентьев Ю.А., Булгаков Е.С. Прикладная механика. Ч. 2. Детали машин. Учеб. пособие. - М.: РУДН, 2006.

2. Чернавский С.А., Боков К.Н. и др. Курсовое проектирование деталей машин. Учеб. пособие. - М.: Машиностроение, 1985.

3. Детали машин. Под ред. О.А. Ряховского. - М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005.

4. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. Изд. 7-е в 3-х томах. - М.: Машиностроение, 1992.

5. Менькова Н.М. Проектирование одноступенчатого цилиндрического редуктора. Учеб. пособие. - М.: МГРИ-РГГРУ, 2013.